ライフリズムナビ Wi-Fi電波測定ツール ご利用ガイド 対象 介護施設担当者・ENS営業スタッフ; バージョン v2.0 2026年3月17日.

1. このツールについて

ライフリズムナビ（以下 LRN）は、介護ベッド付近に設置したセンサーがWi-Fiを通じてデータを送信します。そのため、センサーを設置する場所でWi-Fi電波が十分に届いているかを確認することが、導入前に非常に重要です。

このツールでできること ・ WindowsノートPCを持って各居室を歩くだけで、電波強度（RSSI）を自動測定 ・ 測定結果をHTMLレポート（見やすい画面）とCSVファイルに自動出力 ・ 居室ごとに「確認事項なし／確認事項あり」を判定（社内目安値：-70 dBm） ・ 周辺のWi-Fiアクセスポイント一覧・チャネル利用状況も記録（NW担当者向け参考情報）

【ご注意】 このツールは電波強度の測定値を記録するものです。通信品質の評価・ネットワーク設計の可否判断は、施設のNW担当者にお問い合わせください。

2. 準備するもの

|  | 準備物 | 確認事項 |
| --- | --- | --- |
| 必須 | WindowsノートPC | Windows 10以降。Wi-Fi機能が有効なこと |
| 必須 | 施設Wi-Fiへの接続 | 測定前に施設のWi-Fiに接続してください（自分のスマホのテザリングは不可） |
| 必須 | ツールファイル2点 | WiFi_Survey.bat と WiFi_Survey.ps1 を同じフォルダに保存 |
| あると便利 | フロアマップ | 居室名を入力する際、番号と場所を確認しながら測定できます |

3. 測定手順（ステップバイステップ）

| STEP 1 | ツールを起動する WiFi_Survey.bat をダブルクリックしてください。黒い画面（コマンドプロンプト）が開きます。 ※「セキュリティ警告」が出た場合は「詳細情報」→「実行」を選択してください。 |
| --- | --- |

| STEP 2 | 施設名を入力・SSIDを選択する 施設名を入力してEnterを押すと、周辺のWi-Fiが自動スキャンされます。番号付きの一覧が表示されるので、測定したいSSID（Wi-Fi名）の番号を入力してください。Enterのみで接続中のSSIDを自動選択できます。 |
| --- | --- |

| STEP 3 | 居室に入り、測定準備をする 居室の扉を閉め、スリープセンサゲートウェイを設置する予定の「ベッドフレーム付近」にノートPCを置いてください。これが測定の基準位置です。 |
| --- | --- |

| STEP 4 | 居室名を入力して測定する 居室名（例：「101号室」「食堂」）を入力してEnterを押すと、自動で10回計測（約20秒）が始まります。画面にプログレスバーと測定値がリアルタイム表示されます。 |
| --- | --- |

| STEP 5 | 全居室を測定後、終了する 次の居室に移動して同じ操作を繰り返します。全居室が終わったら「q」と入力してEnterを押してください。HTMLレポートとCSVファイルが自動生成されます。 |
| --- | --- |

測定時のポイント ・ 必ず扉を閉めた状態で測定してください（開放状態とは電波強度が変わります） ・ ベッドフレームの金属がWi-Fiを遮ることがあるため、センサー設置予定箇所に近い位置で測定してください ・ 測定中はノートPCを動かさないでください

4. 結果の見方

電波強度（RSSI）の評価基準

電波強度はRSSI（dBm）という単位で表示されます。数値が大きいほど（0に近いほど）電波が強いことを意味します。

| 評価 | RSSI | 意味 | レポート判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 優良 | −65 dBm 以上 | 社内目安値（-70 dBm）を大きく上回っています | 確認事項なし |
| 良好 | −70 dBm 以上 | 社内目安値（-70 dBm）を満たしています | 確認事項なし |
| 普通 | −80 dBm 以上 | 社内目安値（-70 dBm）を下回っています | 確認事項あり |
| 弱い | −90 dBm 以上 | 社内目安値を大きく下回っています | 確認事項あり |
| 非常に弱い | −90 dBm 未満 | 電波がほとんど届かない値です | 確認事項あり |

※ 社内目安値（−70 dBm）は、扉を閉めた状態でベッドフレーム付近にて計測した値が基準です。

HTMLレポートの構成

| セクション | 内容 |
| --- | --- |
| 測定条件・評価基準ボックス | 社内目安値（-70 dBm）と測定条件（ベッドフレーム付近・扉閉鎖）を記載しています |
| 全居室サマリーテーブル | 全居室の測定結果一覧（RSSI平均/最小/最大、評価）をまとめて確認できます |
| 居室別詳細（アコーディオン） | 居室名をクリックすると展開し、確認事項コメント・周辺AP一覧・チャネル利用状況を表示します |

HTMLレポートをPDFにする方法 レポートがブラウザで開いたら：① Ctrl + P → ② 送信先を「PDFに保存」に変更 → ③「保存」をクリック

5. 測定後の対応フロー

測定完了後は、レポートに基づいて以下のフローで対応します。

| ENS営業 測定実施・レポート作成 | ▶ | 「確認事項あり」の居室を 施設のNW担当者に共有 レポートを印刷またはPDFで提出 | ▶ | NW担当者が 電波環境を確認・改善 AP追加・設定変更等の判断はNW担当者が実施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重要： このツールの測定値はNW担当者への参考情報です。AP設置場所の変更・増設・チャネル設定変更などの判断はすべて施設のNW担当者が行います。エコナビスタはネットワーク設計についての推奨・保証は行いません。 |  |  |  |  |

6. よくある質問（FAQ）

Q Wi-Fiに接続していないと使えないの？

A はい、施設のWi-Fiに接続した状態でないと測定できません。自分のスマートフォンのテザリングには接続しないでください。

Q 測定中にWi-Fiが切れてしまいました

A 測定対象SSIDがスキャンで見つからない場合、ツールは自動的に接続中APの情報をフォールバックで使用します（画面に「[接続情報]」と表示されます）。継続して発生する場合は、Wi-Fi接続を確認してから居室を再測定してください。

Q 「セキュリティの警告」が出て起動できない

A Windowsのセキュリティ機能によるものです。「詳細情報」→「実行」をクリックすると起動できます。

Q 測定値が毎回少し違うのはなぜ？

A Wi-Fi電波は時間・障害物・他の機器の影響で常に変動しています。このツールは10回計測した平均値・最小値・最大値を記録することで、一時的なブレの影響を軽減しています。

Q チャネル分析の色分けの意味は？

A 各チャネルに何台のAPが存在するかを色で表しています（緑＝少ない、赤＝多い）。干渉の影響はAPの台数だけでなく距離や管理形態によって異なるため、当社では良否の判定は行いません。詳細は施設のNW担当者にご確認ください。

Q 「確認事項あり」になったら必ず工事が必要？

A 必ずしも工事が必要というわけではありません。「確認事項あり」はNW担当者への報告・相談のきっかけとして活用ください。実際の対応はNW担当者が現場状況を踏まえて判断します。

7. お問い合わせ

| 担当 | 連絡先 |
| --- | --- |
| ENS プリセールスチーム | Google Chat または社内チャットでお気軽にご連絡ください |