LRN Wi-Fi電波測定ツール v2.0 変更内容まとめ 2026年3月17日 エコナビスタ株式会社 プリセールス 原田

1. v2.0 変更の背景

本バージョンは、阿部さんによるレビューを踏まえ、以下の方針で大幅に改訂しました。

【基本方針】ENSは電波強度の測定値を事実として記録・報告する立場であり、NWの設計品質の評価・保証は行いません。「推奨」「期待できます」などの表現はすべて廃止し、確認事項はNW担当者にお伝えする形に統一します。

2. 主な変更点（v1.1 → v2.0）

① 「推奨」表現の廃止

変更内容：「APの追加を推奨します」「5GHz帯を推奨しています」など、ENSが通信品質を保証・推奨する表現をすべて削除。測定値の事実記録と「NW担当者への確認事項」という表現に統一しました。 背景・理由：施設のネットワーク設計はNW担当者の責任範囲であり、ENSが設計品質について責任を負う表現はリスクになるためです。

② 電波強度の表示をRSSI（dBm）に変更

変更内容：Windows独自の信号強度（0〜100%）から、業界標準の RSSI（dBm）に切り替えました。変換式：dBm = (Windows% / 2) − 100 背景・理由：現場のNW担当者や機器ベンダーはdBm単位でコミュニケーションするため、% 表示ではなくdBmで統一しました。

③ 測定方式をスキャンベースに変更

変更内容：接続中APの情報取得から、netsh wlan show networks（Wi-Fiスキャン）ベースの測定に変更。対象SSIDがスキャンで見つからない場合は接続情報をフォールバック使用（画面に「[接続情報]」と表示）。 背景・理由：複数APが稼働する施設では測定中にローミングが発生し、接続が別APに切り替わって測定値が実態と異なる問題が予測されるため。

④ チャネル干渉の「高/中/低」評価を廃止

変更内容：同チャネルAP数による干渉レベル判定（高/中/低）をすべて廃止。代わりに「チャネルごとのAP台数」の色分け表示のみを残し、「NW担当者への参考情報」として明示しました。 背景・理由：干渉の影響はAP数だけでなくRSSI・トラフィック・管理形態に依存し、業界共通の閾値も存在しません。ENS独自の判定ではなく、あくまでも事実ベースお伝えする形に変えています。

⑤ 周辺ネットワーク情報を居室ごとに取得

変更内容：以前は施設名入力後の1回のスキャンのみでしたが、各居室の測定ごとにスキャン結果を取得・記録するよう変更。居室ごとに異なるAP環境が正確に反映されます。 背景・理由：広い施設では部屋ごとに検出されるAPが異なるため、冒頭1回のスキャン結果では実態を表せないためです。

追加① SSID選択を番号選択方式に改善

変更内容：検出されたSSIDを番号付きで表示し、数字キーで選ぶ方式に変更。Enterのみで接続中SSIDを自動選択できます。 背景・理由：測定したいSSIDを可視化させ、簡単に選択できるように変更済みです。

追加② 測定位置アナウンスの追加

変更内容：居室名入力後、「扉を閉めてベッドフレーム付近で測定してください」というアナウンスを表示するよう追加。社内目安値（-70 dBm）の測定条件を測定前に毎回確認できます。 背景・理由：測定位置が統一されていないと施設間・担当者間で比較できる数値にならないためです。

追加③ 測定回数を10回・2秒間隔に更新

変更内容：1居室あたりの測定回数を5回から10回（2秒間隔）に変更（約20秒/居室）。統計的な安定性が向上し、外れ値の影響を受けにくくなりました。 背景・理由：5回では外れ値が1つ混じった場合に平均値への影響が大きく、信頼性が低下するためです。

3. 電波強度の評価基準（社内目安値：-70 dBm）

測定はスリープセンサゲートウェイを設置するベッドフレーム付近で、居室の扉を閉めた状態で行ってください。これが社内目安値（-70 dBm）の測定条件です。

| 評価 | RSSI（dBm） | コメント（レポート記載内容） | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 優良 | -65 dBm 以上 | 社内目安値（-70 dBm）を大きく上回る | 確認事項なし |
| 良好 | -70 dBm 以上 | 社内目安値（-70 dBm）を満たす | 確認事項なし |
| 普通 | -80 dBm 以上 | 社内目安値（-70 dBm）未達 → NW担当者に確認 | 確認事項あり |
| 弱い | -90 dBm 以上 | 社内目安値を大きく下回る → NW担当者に確認 | 確認事項あり |
| 非常に弱い | -90 dBm 未満 | 電波がほとんど届かない → NW担当者に確認 | 確認事項あり |

※ チャネル干渉の良否判定（高/中/低）は廃止しました。業界共通の閾値が存在しないため、ENSでは判定を行いません。

4. 測定フロー（現在）

|  | 操作 | 詳細 |
| --- | --- | --- |
| STEP 1 | ツール起動 | WiFi_Survey.bat をダブルクリック |
| STEP 2 | 施設名入力・SSID選択 | 施設名を入力 → スキャン後、SSIDを番号で選択（Enter で接続中SSIDを自動選択） |
| STEP 3 | 居室名入力・測定 | 居室に入り扉を閉め、ベッドフレーム付近でノートPCを置いてから居室名を入力。10回スキャン（約20秒） |
| STEP 4 | 結果確認・次の居室へ | 結果を確認後、次の居室名を入力して繰り返す |
| STEP 5 | 終了・レポート出力 | 「q」を入力してEnter → HTMLレポート＋CSVが自動生成される |

5. バージョン履歴

| バージョン | 日付 | 変更内容 |
| --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026/03/12 | 初回リリース（居室別電波強度測定） |
| v1.1 | 2026/03/16 | 周辺ネットワークスキャン、チャネル利用状況分析を追加 |
| v2.0 | 2026/03/17 | RSSI(dBm)表示・スキャンベース計測・SSID番号選択・チャネル干渉評価廃止・-70 dBm社内目安値対応・測定位置アナウンス追加・測定回数10回に増加 |